联副产品智能解决方案：

一、数据模型核心表解析

| 表名 | 核心作用 |
| --- | --- |
| part_routing_bom | 生产路由BOM表：关联生产部件、消耗部件、属性分组、路由、产出规则 |
| dimension_grp | 属性别名分组表：存储分级/降级的别名（如512MB_only） |
| dimension_grp_value | 属性别名值表：关联dimension_grp与dimension，定义属性值、匹配关系 |
| dimension | 基础属性表：存储原始属性（如memory_size） |
| dimension_grp_allocation | 属性分布表：定义产线、路由、属性别名的产出比例 |

二、方案→数据模型的字段映射与表填充

1. 维度定义（dimension 表）

| dimension | description | value | value_des |
| --- | --- | --- | --- |
| memory_size | 芯片容量属性 | 100 | 128MB |
| memory_size | 芯片容量属性 | 101 | 256MB |
| memory_size | 芯片容量属性 | 102 | 512MB |

维度组（dimension_grp + dimension_grp_value 表）

原方案“属性别名表格”需拆分到 dimension_grp（别名分组）和 dimension_grp_value（别名值+匹配规则）：

| dimension_grp | description | value | relationship | and_or | Value2 | Relationship2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 512MB_only | 512MB_only | 102 | EQ |  |  |  |
| 256MB_ge | 256MB_ge | 101 | GE |  |  |  |
| 128MB_ge | 128MB_ge | 100 | GE |  |  |  |

| 值 (Value) | 全称 | 含义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| EQ | Equal | 等于 | 属性值必须等于指定的value。例如，value=100表示只接受值等于100。 |
| LT | Less Than | 小于 | 属性值必须小于指定的value。例如，value=20表示接受所有小于20的值。 |
| LE | Less Than or Equal | 小于或等于 | 属性值必须小于或等于指定的value。例如，value=20表示接受所有小于或等于20的值。 |
| GE | Greater Than or Equal | 大于或等于 | 属性值必须大于或等于指定的value。例如，value=10表示接受所有大于或等于10的值。 |
| GT | Greater Than | 大于 | 属性值必须大于指定的value。例如，value=10表示接受所有大于10的值。 |
| NE | Not Equal | 不等于 | 属性值不能等于指定的value。例如，value=50表示接受所有不等于50的值。 |
| PASS | Pass | 传递 | 用于在BOM中传递属性约束。当使用PASS时，value字段被忽略，表示属性值从父部件传递给子部件。通常用于attribute_consumed字段，确保子部件与父部件具有相同的属性值。 |

维度组值列表dimension_grp_value_list(计算表)

| dimension_grp | description | value | Value_description | dimension |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 512MB | 512MB_only | 102 | 512M | memory_size |
| 256MB_ge | 256MB_ge | 101 | 256M | memory_size |
| 256MB_ge | 256MB_ge | 102 | 512M | memory_size |
| 128MB_ge |  | 128MB_ge | 100 | 128M | memory_size |
| 128MB_ge | 128MB_ge | 101 | 256M | memory_size |
| 128MB_ge |  | 128MB_ge | 102 | 512M | memory_size |
| 256MB |  | 256MB_only | 101 | 256M | memory_size |
| 128MB |  | 128MB_only | 102 | 128M | memory_size |

工艺路线

| part | bom_id | part | routing | priority | Max_qty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JY(晶圆生产批次) | M01 | chip | ROUTING_A | 1 | 1000 |
| 晶圆生产批次 | M01 | chip | ROUTING_B | 2 | 1000 |

维度分配

| part | bom_id | part | routing | faction | dimension_grp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 晶圆生产批次 | M01 | chip | ROUTING_A | 0.5 | 512MB_only |
| 晶圆生产批次 | M01 | chip | ROUTING_A | 0.3 | 256MB_ge |
| 晶圆生产批次 | M01 | chip | ROUTING_A | 0.2 | 128MB_ge |
| 晶圆生产批次 |  | M01 | chip | ROUTING_B | 0.3 | 512MB_only |
| 晶圆生产批次 |  | M01 | chip | ROUTING_B | 0.4 | 256MB_ge |
| 晶圆生产批次 |  | M01 | chip | ROUTING_B | 0.3 | 128MB_ge |

场景一：分级

步骤一：初始化与数据准备

- 环境设置：加载所有基础静态数据（属性、BOM、产线日历、业务规则等）。

- 需求加载：读取所有待处理的需求订单，并根据 demand_allocation_rule（如基于优先级）进行初步排序。

步骤二：分级匹配与降级可行性检查

此步骤为每个需求订单寻找可能的满足方案。

- 精确匹配：首先检查是否有与需求等级完全一致的库存或产能。

- 降级匹配：若精确匹配不满足，且 downbinning_enabled = TRUE，则启动降级逻辑：

  - 根据 downbinning_priority（如 HIGHER_FIRST）规则，从高等级芯片开始依次检查。

  - 验证高等级芯片的库存或产能是否能满足当前的低等级需求（例如，用512MB的芯片去满足256MB的需求）。

步骤三：产能与物料约束校验

对初步匹配的方案进行可行性验证。

- 产能校验：基于产线日历和资源负载，检查所选产线（如ROUTING_A）在需求时间段内是否有足够的可用产能。

- 物料校验：根据BOM配置，验证生产所需的原材料是否充足。

- 联产品优化：若 coproduct_optimization = TRUE，系统会综合考虑生产过程中自然产生的联产品，并尝试将其用于满足其他相关需求，以最大化资源利用率。

步骤四：生成最终分配计划

- 计划生成：通过上述所有校验后，系统生成详细的分配计划。这可能采用逆向排程（从订单交货期倒推各工序开始时间）或正向排程（从订单释放时间顺推）逻辑。

- 输出结果：最终输出通常包括：

  - 详细作业计划：每项生产任务在具体设备上的开始和结束时间，精确到分秒。

  - 物料需求计划：根据生产计划得出的精确到时的投料计划。

  - 库存更新预测：计划执行后各等级芯片的预计库存水平。

需求：

| 订单 | 物料part | 需求数量 | 维度组 | 排序sequence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Order1 | chip | 2000 | 512MB | 1 |
| Order2 | chip | 1500 | 256MB_ge | 2 |
| Order3 | chip | 1000 | 128MB_ge | 3 |

推演步骤：

- 系统识别需求属性：

  - 订单A：必须用512MB芯片满足（EQ关系，严格匹配）。

  - 订单B：可用256MB或512MB芯片满足（GE关系，可降级）。

  - 订单C：可用128MB、256MB或512MB芯片满足（GE关系，可降级）。

- 优化生产分配：

  - 优先使用产线A（高等级产出比例高）满足订单A的512MB需求。

  - 计算所需批次：2000颗 ÷ 500颗/批次（产线A的512MB产出） = 4批次。

  - 产出计算：

    - 512MB芯片：4批次 × 500颗/批次 = 2000颗（刚好满足订单A）。

    - 联产品：256MB芯片：4批次 × 300颗/批次 = 1200颗；128MB芯片：4批次 × 200颗/批次 = 800颗。

- 用联产品满足其他订单：

  - 订单B需求1500颗256MB_ge：已有1200颗（来自产线A联产品），缺300颗。

  - 订单C需求1000颗128MB_ge：已有800颗（来自产线A联产品），缺200颗。

  - 使用产线B生产补充：

    - 产线B每批次产出256MB芯片400颗和128MB芯片300颗。

    - 为满足订单B的缺额300颗256MB，需要1批次（产线B产出400颗256MB，足够覆盖300颗）。

    - 同时，产线B每批次产出128MB芯片300颗，可覆盖订单C的缺额200颗。

    - 因此，生产1批次产线B即可同时满足订单B和订单C的缺额（产出256MB芯片400颗和128MB芯片300颗，实际使用300颗256MB和200颗128MB，剩余库存）。

- 最终结果：

  - 订单A：完全满足（2000颗512MB）。

  - 订单B：完全满足（1200颗来自产线A + 300颗来自产线B）。

  - 订单C：完全满足（800颗来自产线A + 200颗来自产线B）。

  - 库存剩余：产线B产出后，256MB芯片剩余100颗，128MB芯片剩余100颗

场景二：降级使用

库存

| 物料part | 维度组 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| chip | 512MB | 500 |
| chip | 256MB | 800 |
| chip | 128 | 1000 |

需求

| 订单 | 物料part | 需求数量 | 维度组 | 排序sequence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Order1 | chip | 500 | 256MB_ge | 1 |

- 推演步骤：

  - 检查降级可行性：

    - 需求属性为256MB_ge（GE关系），允许使用更高等级芯片（如512MB）。

  - 自动降级分配：

    - 系统优先使用512MB过剩库存来满足256MB需求（因downbinning_priority设置为HIGHER_FIRST）。

    - 计算：500颗需求可直接用500颗512MB芯片满足（因为512MB ≥ 256MB）。

  - 结果：

    - 用500颗512MB芯片满足紧急订单，避免新的生产。

    - 库存更新：512MB库存从500颗变为0颗；256MB短缺仍为800颗（但紧急订单已满足，短缺不影响该订单）。

    - 优化效果：减少了512MB过剩库存，避免了生产256MB芯片的资源消耗。

场景三：

| 订单 | 物料part | 需求数量 | 维度组 | 排序sequence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Order1 | chip | 1000 | 512MB | 1 |
| Order2 | chip | 2000 | 256MB_ge | 2 |
| Order3 | chip | 1500 | 256MB_ge | 3 |

- 推演步骤：

  - 产线选择：

    - 优先将高优先级订单（512MB_only）分配给产线A（因产线A的512MB产出比例高）。

    - 计算所需批次：1000颗 ÷ 500颗/批次 = 2批次（产线A）。

    - 产出计算：

      - 512MB芯片：2批次 × 500颗/批次 = 1000颗（满足高优先级订单）。

      - 联产品：256MB芯片：2批次 × 300颗/批次 = 600颗；128MB芯片：2批次 × 200颗/批次 = 400颗。

  - 联产品利用：

    - 中优先级订单（256MB_ge需要2000颗）：已有600颗（来自产线A联产品），缺1400颗。

    - 低优先级订单（128MB_ge需要1500颗）：已有400颗（来自产线A联产品），缺1100颗。

    - 优先使用联产品满足中优先级订单（因demand_allocation_rule为PRIORITY_BASED）。

  - 产能平衡：

    - 剩余需求由产线B满足（产线B产能较高）。

    - 产线B每批次产出256MB芯片400颗和128MB芯片300颗。

    - 计算所需批次：

      - 为满足中优先级缺额1400颗256MB：1400颗 ÷ 400颗/批次 = 3.5批次 → 向上取整为4批次（以确保充足）。

      - 4批次产线B产出：256MB芯片 = 4 × 400 = 1600颗；128MB芯片 = 4 × 300 = 1200颗。

      - 中优先级订单需求1400颗256MB：用1600颗中的1400颗满足，剩余200颗。

      - 低优先级订单需求1100颗128MB：用1200颗中的1100颗满足，剩余100颗。

  - 最终结果：

    - 高优先级订单：完全满足（1000颗512MB）。

    - 中优先级订单：完全满足（600颗来自产线A + 1400颗来自产线B）。

    - 低优先级订单：完全满足（400颗来自产线A + 1100颗来自产线B）。

    - 库存剩余：256MB芯片200颗，128MB芯片100颗。